|  | МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова») |
| --- | --- |
|  | БГТУ.СМК-Ф-4.2-К5-02 |

| Факультет |  | А |  | «Ракетно-космической техники» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Кафедра |  | А5 |  | «Динамика и управление полетом летательных аппаратов» |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Дисциплина |  | «Теория автоматического управления нелинейных систем» |  |  |

Лабораторная работа №2

Исследование нелинейной САУ

| Выполнил студент группы |  |  |  |  | А571 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анкудинов А.Н. |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. Подпись |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |
| «____» |  |  |  |  | 2020г. |

Санкт-Петербург

2020 г.

Цель работы – исследовать нелинейную систему стабилизации движения крена ЛА.

Постановка задачи

Рассматривается нелинейная система стабилизации движения угла крена ЛА, описываемая уравнением второго порядка.

Динамика системы стабилизации угла крена ЛА описывается системой уравнений:

- dγdt=ωx;

- dωxdt=c22ωx+c23δэ;                                                                               (1)

- δэ=F(ε);

- ε=-(i1γ+i2ωx)

Здесь γ – угол крена, ωx – угловая скорость крена, δ – отклонение элеронов,  F(ε) – нелинейная характеристика.

Таблица 1 – Исходные данные

| Вариант | c22 | c23 | i1 | i2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1.9 | 3.9 | 1 | 1 |

Задача 1. Анализ релейной следящей системы на фазовой плоскости

Рассмотрим метод построения фазовых траекторий системы с идеальной релейной характеристикой, полагая что i2=0. Систему (1) представим в виде двух дифференциальных уравнений:

- dγdt=ωx;

- dωxdt=c22ωx-c23Fi1, γ;

Здесь принято F-i1, γ=-Fi1, γ. Для получения дифференциального уравнения фазовой траектории разделим второе уравнение на первое:

dωxdγ=c22-c23Fi1, γ/ωx

Обозначим Fi1, γ=δ0v, где v принимает два значения:

v=+1, если γ>0-1, если γ<0

Рисунок 1 - Реле с идеальной характеристикой

Тогда

dωxdγ=c22-c23δ0v/ωx

При постоянном значении v уравнение выше представляет собой дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными. Упростив его решение можно записать так:

γ=γ0+Tэ[ωx0-ωx+Kэδ0vln(ωx+Kэδ0vωx0+Kэδ0v)]

Пользуясь уравнением выше можно построить фазовые траектории на плоскости (γ, ωx).

Для реле с идеальной характеристикой переключение происходит при γ=0.

Начальные условия при расчете: γ=20°,  ωx0=0,  γ0 = 0.

Построим графики γt и ωxt,  а также график γ(ωx) :

Рисунок 2 - Графики γt и ωxt

Рисунок 3 - График γ(ωx) .

Вывод: имеют место автоколебания небольшой амплитуды, угол крена в установившемся процессе сохраняет малое значение. По фазовому портрету можно сделать вывод, что система устойчива.

Схема Simulink:

Рисунок 4 - Схема модели Simulink

Задача 2. Построение фазовой траектории системы (1) для релейной характеристики

с гистерезисной петлей (с зоной неоднозначности) при i2=0

Динамика системы стабилизации в этом случае описывается системой (1). ε = i1γ.

Однако, переключение реле происходит при i1γ=ε0, если ωx>0, и при i1γ=-ε0, если ωx<0.

Теперь v принимает два значения:

v=+1, если γ>ε0/i1 и  ωx>0 или γ>-ε0/i1 и  ωx<0 ;-1, если γ<ε0/i1 и  ωx>0 или γ<-ε0/i1 и  ωx<0

Рисунок 5 – Реле с гистерезисной петлей

Построим графики γt и ωxt,  а также график γ(ωx) :

Рисунок 6 - Графики γt и ωxt

Рисунок 7 - График γ(ωx)

Вывод: фазовые траектории сходятся к замкнутой кривой, установившемуся автоколебанию соответствует устойчивость системы.

Задача 3. Построение фазовой траектории системы (1) для релейной характеристики

с гистерезисной петлей (с зоной неоднозначности) при i2≠0

Исследуем влияние отрицательной ОС, определяемой сигналом i2ωx в законе управления. ε = i1γ+i2ωx.

Динамика системы стабилизации в этом случае описывается системой (1).

Переключение реле также происходит при i1γ+i2ωx =ε0, если ωx>0, и при i1γ+i2ωx =-ε0, если ωx<0.

v принимает значения:

v=+1, если ε>ε0 и  ωx>0 или ε>-ε0 и  ωx<0 ;-1, если ε<ε0 и  ωx>0 или ε<-ε0 и  ωx<0

Построим графики γt и ωxt,  а также график γ(ωx) :

Рисунок 8 - Графики γt и ωxt

Рисунок 9 - График γ(ωx)

Вывод: фазовые траектории сходятся к замкнутой кривой, как и в предыдущем случае, установившемуся автоколебанию соответствует устойчивость системы.

Задача 4. Исследование системы стабилизации с идеальным реле

при наличии запаздывания и при i2=0

В этом случае уравнения системы управления записываются в виде:

δэ=F(ε);               x=  εt - τ;            ε=-(i1γ+i2ωx);

Переключение реле осуществляется при x=0 в моменты времени:

tk=tγk+ τ (k=1, 2, …)

Принимаем τ = 0,1.

Величина v в момент времени tx равна:

v=+1, если γ>0-1, если γ<0

Построим графики γt и ωxt,  а также график γ(ωx) :

Рисунок 10 - Графики γt и ωxt

Рисунок 11 - График γ(ωx)

Вывод: в результате запаздывания рулевого тракта, устанавливаются автоколебания, фазовые траектории сходятся к замкнутой кривой, что соответствует устойчивости системы.

Схема Simulink:

Задача 5. Определение частоты и амплитуды автоколебаний

методом гармонической линеаризации

- Исследование системы с идеальной релейной характеристикой

с учетом запаздывания.

Однозначная нелинейность вида δэ=Fx может быть приближенно заменена на эквивалентное линейное звено:

δэ=qax ,

где qa – гармонический коэффициент усиления, a – амплитуда автоколебаний. Для идеального двухпозиционного реле:

qa=4δ0πa .

Для исследования автоколебаний воспользуемся критерием Михайлова. Характеристическое уравнение системы находится из соотношения

1+qaKэi1T1s+1sTэs+1(τs+1)=0 .

Рисунок 12 – Структурная схема линеаризованной системы

Освобождаясь от знаменателя полинома и приравнивая его вещественные и мнимые части к нулю, получим два уравнения для определения амплитуды a и частоты ω0 автоколебаний:

τTэω02-1+qaKэi1T1=0;

(Tэ+τ)ω02-qaKэi1=0 .

Подставляя одно уравнение в другое, получим:

ω0=1τTэ-(Tэ+τ)T1 .

После получения значения ω0, подставим его в первое уравнение и получим:

a=4δ0Kэi1[τTэ-(Tэ+τ)T1]π(Tэ+τ) .

Как видно из формулы, автоколебания возникают при τ≠0. При значении параметра T1

T1*=τTэτ+Tэ

автоколебания в системе не возникают.

При решении задачи варьировалось передаточное число i2 и определялись соответствующие ему характеристики автоколебаний системы. Величина запаздывания τ=0.1.

Таблица 2 – ω0 и a при разных значениях i2

| i2 | 0 | i2*= 0.084 | 0.2 | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ω0,с-1 | 4.35 | ∞ | -3.71j | -2.25j |
| a, град | 2.19 | 0 | -3.03 | -8.26 |

Вывод: При i2=0.2 и i2=0.4  амплитуда a становится меньше нуля, а частота ω0 приобретает мнимую составляющую, что свидетельствует о том, что колебания не возникают. При i2=i2* амплитуда a = 0, следовательно, колебания в системе также не возникают.

- Исследование системы с двухпозиционным реле, имеющим зону

неоднозначности, без учета запаздывания в рулевом тракте.

В данном случае нелинейность δэ=Fx  представляется приближённо в виде эквивалентного линейного звена с передаточной функцией:

WHs=qa+q'(a)ω0s .

Соответствующая линейная зависимость

δэ=qa+q'(a)ω0ε .

Здесь   qa=4δ0πa1-ε02a2 ,   q'a=-4δ0ε0πa2  ,   a≥ε0 .

Исследуем режим автоколебаний с помощью критерия Найквиста.

Рисунок 13 - Структурная схема линеаризованной системы

Рассмотрим характеристическое уравнение при s=jω0:

1+WHaWЛjω0=0 ;

WHa=qa+jq'a ;

WЛjω0=Kэi1T1s+1 sTэs+1 .

Используем графический метод решения задачи, приравняв

WЛjω0=-1WHa .

Точка пересечения графиков WЛjω0=Uω0+jV(ω0) и -1WHa=-πa4δ01-ε02a2-jπε04δ0  представляет собой решение данного уравнения.

В расчетах используются те же значения i2, что и для предыдущей системы.

Рисунок 14 – Графический метод решения при разных значениях i2

Таблица 3 - ω0 и a при разных значениях i2

| i2 | 0 | i2*= 0.084 | 0.2 | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ω0,с-1 | 3.28 | 4.06 | 5.76 | 10.04 |
| a, град | 7.47 | 5.79 | 3.84 | 2.18 |

Вывод: При увеличении i2 увеличивается частота автоколебаний, а их амплитуда уменьшается.

Код функции MATLAB из модели Simulink для решения задач 1-4:

function [dgamma, domega] = fcn(gamma, omega)

%% Задача 1 и Задача 4

c22 = -1.9;

c23 = 3.9;

deltaPre = 10;

if gamma > 0

v = 1;

elseif gamma < 0

v = -1;

else

v = 0;

end

dgamma = omega;

domega = c22 * omega - c23 * deltaPre * v;

%% Задача 2

% c22 = -1.9;

% c23 = 3.9;

% i1 = 1;

% i2 = 1;

% deltaPre = 10;

% e0 = 2;

%

% if (gamma > e0/i1 && omega > 0) || (gamma > -e0/i1 && omega < 0)

%     v = 1;

% elseif (gamma < e0/i1 && omega > 0) || (gamma < -e0/i1 && omega < 0)

%     v = -1;

% else

%     v = 0;

% end

%

% dgamma = omega;

% domega = c22 * omega - c23 * deltaPre * v;

%% Задача 3

% c22 = -1.9;

% c23 = 3.9;

%

% i1 = 1;

% i2 = 1;

% deltaPre = 10;

% e0 = 2;

%

% e = i1*gamma + i2*omega;

%

% if (e > e0 && omega > 0) || (e > -e0 && omega < 0)

%     v = 1;

% elseif (e < e0 && omega > 0) || (e < -e0 && omega < 0)

%     v = -1;

% else

%     v = 0;

% end

%

% dgamma = omega;

% domega = c22 * omega - c23 * deltaPre * v;

Код для решения задачи 5:

clc; clear all; close all;

c22 = -1.9;  c23 = 3.9;  i1 = 1;  tau = 0.1;  Ke = -c23/c22;  Te = -1/c22;  d0 = 10;  e0 = 2;

%% п.I - Однозначное реле

T1 = @(i2) i2/i1;

w0 = @(i2) 1 / sqrt(tau*Te - (Te+tau)*T1(i2));

a_intersects = @(i2) 4*d0*Ke*i1*(tau*Te - (Te+tau)*T1(i2)) / pi / (Te+tau);

T1_star = tau*Te / (tau+Te);

i2_star = T1_star * i1;

i2_star

i2_arr = [0, i2_star, 0.2, 0.4];

for k = 1:length(i2_arr)

w0(i2_arr(k))

a_intersects(i2_arr(k))

end

%% п.II - Неоднозначное реле

w_arr = 0:0.1:1000;

a_arr = e0:0.1:20;

for i = 1:length(a_arr) %Wн

U_n(i) = -pi/(4*d0) * sqrt(a_arr(i)^2 - e0^2);

V_n(i) = -pi*e0/(4*d0);

end

figure;

kft = pi/(4*d0);

for j = 1:length(i2_arr) %Wл

i2 = i2_arr(j);

for i = 1:length(w_arr)

U_l(i) = Ke*i1*(T1(i2) - Te) / (Te^2 *w_arr(i) + 1);

V_l(i) = -Ke*i1*( 1 + T1(i2)*Te* w_arr(i)^2 ) / (Te^2 * w_arr(i)^3 + w_arr(i));

end

[xx(j), yy(j)] = polyxpoly(U_n, V_n, U_l, V_l); % точки пересечения j-ой кривой с прямой

amlitude(j) = sqrt(xx(j)^2 + (kft*e0)^2) / kft; % из формулы для Re( -1/Wн(a) ) = xx(j)

omega(j) = (   Ke*i1*( T1(i2) - Te ) - xx(j)   )   /   (xx(j)*Te^2); % из формулы для Re( Wл(jw0) ) = xx(j)

hold on; grid on;

plot(U_l, V_l);

if j == 2

legendInfo{j} = 'i_2 = i_2*';

else

legendInfo{j} = ['i_2 = ' num2str(i2)];

end

end

xx

yy

amlitude

omega

plot(U_n, V_n);

hold on;

grid on;

title('Метод линеаризации');

xlabel('Re');

xlim([-1 0]);

ylabel('Im');

ylim([-1 0.2]);

legend(legendInfo);

gtext('-1/W_н(a)');

gtext('W_л(j\omega)');